Instituto Federal da Paraíba – IFPB Processamento Digital de Sinais

ESTUDO DIRIGIDO – PARTE 1

Modelagem de Sinais e Sistemas Discretos

Curso: Engenharia da Computação / Telemática

Estudo Teórico

- Conceitos Fundamentais

Sinais em tempo discreto são representados como sequências de números x[n], onde n é obrigatoriamente um inteiro

Origem: geralmente obtidos por amostragem de um sinal contínuo: x[n] =Xa (nT)

Sinal de Tempo Discreto: Definido apenas para instantes inteiros n

Sinal Digital: Quando, além do tempo discreto, a amplitude também é quantizada

- Energia e Potência

O “tamanho” de um sinal é medido por sua energia total oi potência média

Energia (E): Soma do quadrado dos módulos de todas as amostras

Potência (P): Média da energia em um intervalo infinito

- Sequência Elementares

As bases para construir qualquer sinal complexo:

Impulso Unitário: Vale 1 apenas em n = 0. Permite representar qualquer sinal como uma soma de impulsos deslocados

Degrau Unitário: Vale 1 para todo n >= 0

Exponencial Real:

Convergente  |a| < 1

Divergente |a| > 1

Exponencial Complexa

Diferença Crucial: no discreto, frequências separadas por 2pi são idênticos

Periodicidade: Uma senoide discreta só é periódica se W0/ 2pi for um                        número racional

- Operações Com Sinais

Deslocamento: x[n - k] (Atraso se k > 0)

Reversão: x[-n] (Espelhamento no eixo vertical)

Escalamento: x[Mn] (Pula amostras, “encurtando” o sinal)

Expansão: Insere zeros entre as amostras originais

- Classificação De Sistema

Prioridade que definem como o sistema processa a entrada x[n] para gerar a saída y[n]

Linearidade: Respeita o princípio da superposição (aditividade e homogeneidade)

Invariância no Tempo: O comportamento depende do sistema não muda conforme o relógio passa

Casualidade: A saída atual depende apenas de valores presentes ou passados da entrada. Essencial para o processamento em tempo real

Estabilidade: Entrada limitada gera saída limitada

Memória: Sistemas dinâmicos que dependem de valores passados (como o acumulador)

- Sistema LTI E A Convolução

Para sistemas Lineares e Invariantes no Tempo, a saída é obtida pela soma de convolução

Isso significa que para conhecer a resposta do sistema a um único impulso, é necessário conhecer o comportamento do sistema para qualquer entrada

- Aplicações Práticas

Linear e IVT: para não distorcer as frequências de interesse

Casual: para operar enquanto a máquina gira

Estável:  para não gerar saídas infinitas que travem o sistema